Вопрос 1

Добрый день, Ксения Александровна, Ваша презентация вызвала интерес и вопросы:

1.      Видимо речь идет о левобережье и правобережье реки Волга?

2.      Глядя на карту 4 слайда можно сделать вывод, что количество населенных пунктов с превышением ПДК по  санитарно-химическим показателям воды больше чем без?

3.       С чем связана закономерность  сезонного изменения таких показателей как марганец и нитраты, а именно повышение их во время паводка и дождей ?

4.      С чем может быть связано появление повышения хлоридов в подземных источниках на левобережье

5.      Почему одна из причин повышения содержания марганца  и нитратов – повышение температуры?

6.      Когда именно проводился опрос населения. Можно ли результаты опроса за 2020 год считать достоверные (по органолептическим показателям), может  частота заболевания Ковид-инфекцией на правобережной части была выше? Какое количество респондентов было на правобережной и левобережной части?

Антипьева М.В.

Ответ 1

Здравствуйте, Марина Владимировна, благодарю вас за интересные вопросы!

1. Да, в работе речь идет о территории, прилегающей и сопряженной с рекой Волга.

2. Действительно, это именно так: в 60 населенных пунктах обнаружены превышения, в 41 вода соответствовала санитарным нормам.

3. Во время паводкового периода происходит сток воды с автострад, дорог, полей в близлежащие водоемы и подземные источники, что увеличивает содержание марганца и нитратов в воде из этих источников. Также, паводок оказывает влияние на перемешивание слоев воды в реках, прудах, озерах и вымывает марганец из донных отложений.

4. Повышения хлоридов в подземных источниках на левобережье связано с гидрогеологической особенностью территории. Повышение хлоридов, сульфатов, минерализации природных вод связано с аридизацией территории.

5. Изменения концентрации кислорода, окислительно-восстановительных и рН условий влияют на мобильность марганца,нитратов в воде. Наибольшее влияние на обменные процессы в системе «вода - взвешенное вещество - донные отложения» оказывают изменение окислительно-восстановительных условий – повышение температуры является одним из важнейших из этих условий.

6. Опрос населения проводился в 2018, 2019 и 2021 годах. В 2020 году ввиду эпидемиологической обстановки в стране мы воздержались от анкетирования населения, учитывая также возможное снижение достоверности органолептических ощущений потребителей в этот период. Число респондентов в Правобережье – 360, в Левобережье – 350.

Вопрос  2

Здравствуйте, Ксения Александровна! Спасибо за интересный доклад.

Вопросы по слайдам 8, 9.

1.Скажите пожалуйста, как объяснить такой разброс данных при сравнении показателей по годам ?

2.Какая взаимосвязь между увеличением данных показателей и изменением климата ?

Спасибо.

Савина К.

Ответ 2

Здравствуйте, Юлия Александровна, благодарю за внимание и интересные вопросы!

1. При статистическом анализе нами был выбран диапазон наиболее часто встречаемых показателей.

2. Увеличение содержания марганца и нитратов связаны с увеличением среднегодовой температуры и осадков, также прослеживается и сезонная динамика. Эту причинно-следственную связь я описывала в ответе на вопрос предыдущего участника – повышение температуры ускоряет окислительно-восстановительные реакции в воде.

Вопрос 3

Уважаемые коллеги! С чем Вы связываете улучшение показателей жесткости, цветности, мутности, железа, хлоридов за 2018-2021гг по сравнению с 2012-2014гг.?

Какие, по Вашему мнению причины различий в качестве воды правобережья и левобережья Саратовской области?

Тутаева Д.Г.

Ответ 3

Здравствуйте, спасибо за актуальные вопросы!

1. Улучшение вышеуказанных показателей мы связываем с увеличением количества осадков в этот период.

2. Причины различий в качестве воды Правобережья и Левобережья Саратовской области связаны с такими факторами, как аридность климата Левобережья, влияние меловых и рудных отложений рельефа в Правобережье.

В Заволжье пресные подземные воды находятся в основном в северной частях области, в зоне влияния Волгоградского водохранилища. В связи с этим население большинства левобережных районов вынуждено употреблять для хозяйственно-питьевых нужд солоноватую воду подземных источников, а также воду открытых водоемов, малых рек, оросительно-обводнительных систем, водохранилищ.

В данной работе делался акцент преимущественно на территории, отдаленнные от р. Волги, и крупных населенных пунктов. Для получения доброкачественной питьевой воды в них используют малые реки как источник водозабора, очень часто практически без водоподготовки.